ΑΣΚΗΣΗ 10

Για το κύκλωμα του παρακάτω σχήματος η ενεργός τάση εισόδου είναι 240 Volts και η συχνότητα δικτύου 50Hz. Αν θεωρηθεί αμελητέα η πτώση τάσης στα άκρα του thyristor και η γωνία έναυσης του thyristor α=70ο να γίνουν τα ακόλουθα:

α) Για καθαρά ωμικό φορτίο με R=10Ω να σχεδιασθούν οι κυματομορφές των μεταβλητών vi, vo, io, VAK και να βρεθεί η μέση τιμή της τάσης και του ρεύματος εξόδου.

β) Για καθαρά επαγωγικό φορτίο με L=0.1Η να σχεδιασθούν οι κυματομορφές των μεταβλητών vi, vo, io, VAK και να βρεθεί η μέση τιμή της τάσης και του ρεύματος εξόδου.

γ) Για ωμικό-επαγωγικό φορτίο με R=10Ω και L=0.1H να σχεδιασθούν οι κυματομορφές των μεταβλητών vi, vo, io, VAK και να βρεθεί η μέση τιμή της τάσης και του ρεύματος εξόδου.

ΛΥΣΗ

α) Για φορτίο καθαρά ωμικό όπως έχει αναφερθεί και σε προηγούμενη άσκηση οι κυματομορφές του κυκλώματος είναι οι ακόλουθες:

Επομένως, από τις παραπάνω κυματομορφές προκύπτουν τα ακόλουθα αποτελέσματα:

Μέση τιμή της τάσης εξόδου = Vo=12π02πvo dωt

=12π0π2402sinωt dωt=24022π(cosωt|απ)24022π(−cosπ+cos70o)=24022π(1+0.34)=72.5 Volts

Μέση τιμή ρεύματος εξόδου = Io=VoR=72.510=7.25 Amps

β) Για φορτίο καθαρά επαγωγικό φορτίο όπως έχει αναφερθεί και σε προηγούμενη άσκηση οι κυματομορφές του κυκλώματος είναι οι ακόλουθες:

Επομένως από τις παραπάνω κυματομορφές προκύπτουν τα ακόλουθα αποτελέσματα:

Μέση τιμή τάσης εξόδου = Vo=12πο2πvo dωt

=12πα2π−α2402 sinωt dωt = 0 Volts

Όταν το thyristor αρχίζει να άγει, τότε ισχύει η σχέση

vi=vo     ή   2402sinωt=Ldiodt

io(ωt)=1Lαωt2402sinωt dωt = 2402ωL−cosωt|aωt2402ωL(−cosωt+cos70o)=2402ωL0.34−cosωt

Στην γωνία ωt=α το ρεύμα io=0. Επίσης, στη γωνία ωt=2π-α το ρεύμα

Io(2π-α)=0.

Επομένως η γωνία σβέσης του thyristor είναι

β=2π-α

Μέση τιμή του ρεύματος εξόδου = Io=12π02πiodωt

=12πα2π−α2402ωL0.34−cosωt24022πωL2(π−α)cosα−sin(2π−α)+sinα24022πωL2(π−α)cosα−2sinα=2402πωL(π−α)cosα+sinα2402π(2π50)(0.1)π−7π18cos7π18+sin7π18=5.49 Amps

γ) Για ωμικό – επαγωγικό φορτίο και α=70ο οι κυματομορφές της παραπάνω ημιανόρθωσης είναι οι ακόλουθες:

ϕ=tan−1ωLR=tan−12π∗50∗0.110=72.34ο

β ≈ 180ο + 72.34ο = 252.34ο (Ισχύει μόνο όταν δεν υπάρχει DC τάση στο

φορτίο)

Χρησιμοποιώντας τις παραπάνω κυματομορφές μπορούμε να υπολογίσουμε τις ζητούμενες τιμές των τάσεων και των ρευμάτων του κυκλώματος.