ΑΣΚΗΣΗ 9

Το thyristor του παρακάτω κυκλώματος έχει ρεύμα μανδάλωσης ή ρεύμα εκκίνησης 50mA και του εφαρμόζονται παλμοί έναυσης ή οδήγησης εύρους 50μsec. Να αποδειχθεί ότι χωρίς την αντίσταση RL θα ήταν αδύνατον το thyristor να μεταβεί στην κατάσταση αγωγής μετά το τέλος του παλμού έναυσης. Να υπολογισθεί η τιμή της αντίστασης RL έτσι ώστε να εξασφαλισθεί η έναυση του thyristor. Η τάση αγωγής του thyristor (είναι η τάση στα άκρα του thyristor όταν αυτό άγει) να θεωρηθεί αμελητέα.

ΛΥΣΗ

Χωρίς την αντίσταση Rl το ρεύμα του thyristor θα αρχίσει να αυξάνεται εκθετικά και δίνεται από την ακόλουθη σχέση

i=I(1-e-t/T)

όπου

Ι=100/20 = 5Α και t=0.5/20 = 0.025 sec

Επομένως, μετά από 50μsec από την αρχή λειτουργίας του thyristor που είναι και το τέλος του παλμού έναυσης το ρεύμα το οποίο ρέι μέσα από το thyristor είναι

i=5(1−e50∗10−60.025)=10mA

Επομένως μετά το τέλος του παλμού έναυσης το ρεύμα του thyristor δεν θα μπορέσει να φθάσει το ρεύμα μανδάλωσης και έτσι να μην μπορέσει να μεταβεί στην κατάσταση αγωγής. Προσθέτοντας την αντίσταση RL το

Πρόβλημα αυτό μπορεί να αποφευχθεί διότι η αντίσταση RL θα απορροφήσει ένα ρεύμα 100/RL Α από την πηγή εισόδου και έτσι να δημιουργήσει το απαιτούμενο ρεύμα εκκίνησης του thyristor που είναι 50 mA. Στην περίπτωση αυτή έχουμε

iA=iRL+10mA=50mA ή100RL=40mA ή RL=10040∗10−3=2.5KΩ