ΑΣΚΗΣΗ 3

Στο κύκλωμα του παρακάτω σχήματος, ο διακόπτης SW κλείνει στο χρόνο t=0 και ανοίγει πάλι στο χρόνο t=100μsec. Στο χρόνο t=0, η τάση Vc=0. Να βρεθούν οι συναρτήσεις των μεταβλητών I και Vc και να σχεδιαστούν.

ΛΥΣΗ

Όταν ο διακόπτης SW κλείσει τότε ισχύει η ακόλουθη σχέση

100=1Cidt+VC(0)+Ri ⇒didt+1RCi=0

Λύνοντας την παραπάνω διαφορική εξίσωση, προκύπτει η μεταβατική συνιστώσα του ρεύματος, που είναι

iN=Ae−(1RC)t

Η μόνιμη συνιστώσα του ρεύματος iF είναι ίση με το μηδέν, διότι όταν

T → ∞ το ρεύμα του κυκλώματος μηδενίζεται αφού ο πυκνωτής έχει φορτιστεί πλήρως. Επομένως, το ολικό ρεύμα του κυκλώματος δίνεται από την σχέση

i = μεταβλητή συνιστώσα + μόνιμη συνιστώσα

=iN+iF=A e−(1RC)t+0=A e−(1RC)t(1)

όπου Α είναι μια σταθερά, η οποία μπορεί να υπολογισθεί από τις αρχικές συνθήκες του κυκλώματος. Ο πυκνωτής αρχικά, όταν ο διακόπτης SW κλείσει, δεν είναι φορτισμένος και επομένως Vc(0)=0. Επομένως στο χρόνο t=0 ισχύουν οι σχέσεις

100=VR=Ri (2)

i(0)=VR(3)

Με βάση τις σχέσεις (1),(2) και (3) υπολογίζεται η σταθερά Α που είναι

A=VR(4)

Αντικαθιστώντας τη σχέση (4) στη σχέση (1) προκύπτει

i=VR e−(1RC)t=100−104t (5)

Στο χρόνο t = 100μsec που ανοίγει ο διακόπτης SW, το ρεύμα

i=100 e-1 = 36.8 Amps

VC=1C0ti dt + VC(0)=VRC0te−(1RC)t dt+VC(0)

Από την εκφώνηση όμως Vc(0)=0, επομένως

VC=100(1−e(1RC)t)=100(1−e−104t)

Στο χρόνο t=100 μsec, η τάση Vc=100(1-e-1)=63.2 Volts

Επομένως, οι κυματομορφές του κυκλώματος είναι οι ακόλουθες: